# 智能材料测试系统 - 软件需求说明书 (PRD)

# 1. 文档信息

项目名称：智能材料测试系统 (Material Tester System)
核心主控：GD32F470 系列
版本：V1.0
日期：2026-09-15

# 2. 系统功能需求

## 2.1 设备端固件功能 (Embedded Firmware)

• 实时控制：

实现 CO2 浓度和湿度的 PID 闭环控制。通过电磁阀、加湿机和除湿机模组维持测试箱内的特定环境。

• 数据采集与显示：

每秒采集 T/H/CO2 数据。使用 LVGL 在 5 寸屏上实时刷新数值、反应时长及当前状态。

• 本地存储管理：

定时将环境数据以 CSV 格式存入 TF 卡。支持按日期命名文件，确保数据可离线追溯。

• 远程通讯：

通过 4G 模块实现 MQTT 联网。支持断线重连及心跳检测。支持远程指令（开始/暂停/修改参数）。

## 2.2 网页客户端功能 (Web/Cloud)

• 登录鉴权：支持账号密码登录，区分用户权限。

• 实时监控面板：显示当前设备在线状态及实时采集曲线。

• 历史报表：支持查询过去任意时段的温湿度和浓度曲线，支持数据导出为 Excel。

• 远程配置：可在线修改设备运行参数（目标值、报警阈值）。

# 3. GD32F470 引脚分配方案

| 功能模块 | 接口/引脚 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 5寸 RGB 屏 | LTDC 控制器引脚 | Port A, B, C, G (具体视屏幕手册) |
| 外部显存 | EXMC (SDRAM) | 用于 800x480 分辨率缓冲 |
| CO2 传感器 | UART1 (PA9/PA10) | 走 UART 串口 |
| 4G 模块 | UART2 (PD5/PD6) | 走 AT 指令 |
| 温湿度传感器 | I2C1 (PB6/PB7) | 走 I2C 通讯 |
| 除湿机模组 | UART3 + DE 引脚 | 走 RS485 总线 |
| TF 存储卡 | SDIO (PC8-PC12/PD2) | 高倍速存储 |
| 电磁阀/加湿器 | GPIO (PE2/PE3) | 继电器驱动 |
| 交互按键 | GPIO | 支持外部中断 |

# 4. 非功能需求

• 稳定性：系统需支持 7x24 小时连续不间断运行，具备软件看门狗监控。

• 安全性：传感器故障或浓度超限需触发本地和远程双向告警，并自动进入安全停机状态。

• 易用性：本地 5 寸屏界面需简洁直观，网页端需适配手机浏览器查看。