# 材料测试设备及软件系统方案建议书

# 1. 项目概述

本项目旨在开发一套集成了环境监控、自动控制、本地存储及云端远程管理的材料测试设备。该设备需在特定的二氧化碳（CO2）浓度和湿度环境下维持材料的持续反应，并支持多端访问和历史数据查询。

# 2. 硬件方案建议 (Hardware)

核心主控：建议选用 GD32F470 系列

理由：GD32F470 拥有更高主频 (240MHz)、专用的 LTDC 显示控制器和硬件图形加速（IPA），能够流畅驱动 5 寸 RGB 屏幕 (800x480) 并处理复杂的数据通讯。相比 GD32G553，更适合作为网关级主控。

| 功能模块 | 接口类型 | 建议选型/说明 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化碳传感器 | UART | NDIR 原理传感器 (如 MH-Z19C) |
| 温湿度传感器 | I2C | 工业级传感器 (如 SHT30/SHT40) |
| 电磁阀控制 | GPIO | 需配继电器或驱动电路 (控制CO2输送) |
| 除湿机模组 | RS485 | 需加 TTL 转 RS485 转换芯片 |
| 加湿机模块 | GPIO | 需配继电器驱动 |
| 数据存储 | SDIO | TF 卡 (支持 FATFS 文件系统) |
| 无线通讯 | UART | 4G Cat.1 模块 (如 Air780E/EC200S) |
| 本地显示 | RGB/LTDC | 5 寸 TFT LCD (800x480) + LVGL GUI |
| 用户交互 | GPIO | 机械按键或电容触摸屏 |

# 3. 软件架构方案 (Software)

## 3.1 设备端 (MCU Firmware)

• 操作系统：RT-Thread 或 FreeRTOS。

• UI 框架：LVGL (用于实现实时数值显示及 TF 卡内曲线绘制)。

• 存储逻辑：数据本地存入 TF 卡 (CSV/二进制)，定时同步至云端。

• 通讯协议：MQTT (经 4G 模块与服务器通讯)。

## 3.2 云端与网页 (Cloud & Web)

• 后端：Node.js 或 Python (FastAPI) 处理逻辑。

• 数据库：InfluxDB (存储时序曲线) + MySQL (存储用户信息)。

• 前端：Vue.js / React 响应式网页，适配 PC 和手机。

• 图表：ECharts 实现历史数据的动态曲线展示。

# 4. 费用与周期估算 (Cost & Timeline)

| 开发模块 | 周期 | 预估费用 (RMB) |
| --- | --- | --- |
| 嵌入式固件开发 | 4-6 周 | 2.5万 - 4.5万 |
| 云平台后端开发 | 2-3 周 | 1.5万 - 2.5万 |
| 响应式网页前端 | 2-3 周 | 1.0万 - 2.0万 |
| 合计 | 8-12 周 | 5.0万 - 9.0万 |

*注：以上费用为行业参考外包价格，实际成本随功能细节调整。